IMOTEP

TechSpecs

# Introduction

# Rayonnement – introduction

On considère la scène ci-dessous. Elle est composée de différents types de parois : ciel (Sk), sol (g) ou parois de bâtiment (bs), toiture d’abris (s) ou canopée d’arbre (T). Toutes les parois sont maillées, sauf le ciel (qui occupe le champ de vision non couvert par les autres parois). Les parois de type abris ou canopée d’arbre peuvent être partiellement transparentes, leurs deux faces interagissent avec le modèle radiatif.

La scène inclut une ou plusieurs sondes (carré violet). Chaque sonde est composée de 6 facettes pointant vers les 6 directions de l’espace.

L’objectif est de calculer :

- Les flux nets radiatifs sur les différentes mailles des parois φnet

- Les flux incidents solaire S↓ et infrarouge K↓ sur les 6 facettes des sondes.

Dans les développements suivants, on distinguera les calculs pour le rayonnement solaire direct, le rayonnement solaire diffus, et le rayonnement infrarouge. On aura alors :

φnet=φnet,dir+φnet,diff+φnet,IR

S↓=Sdir↓+Sdiff↓

Hypothèses :

- Lorsqu’une partiellement transparente est éclairée par un par un flux solaire direct, 100% de la composante transmise du flux est aussi directe. Autrement dit, il n’y a pas de diffusion de la composante transmise lorsque le flux incident est direct.

- Le coefficient de transmission ne dépend pas de l’angle d’incidence du rayonnement solaire

- Les sondes (qui sont censées représenter des individus) n’ont aucun impact sur les bilans radiatifs aux parois.

Toutes ces hypothèses pourraient être levées dans des évolutions futures du modèle IMOTEP.

# Rayonnement – développements théoriques

## Bilan sur une surface pour un rayonnement diffus, équation générale

On se place dans le cas général d’une surface semi transparence. La face « avant » est identifiée avec l’indice i, la face arrière est identifiée avec l’indice io (pour « i opposé »). Tous les flux sont diffus.

Les propriétés de la surface sont :

| ρi | Coefficient de réflexion face avant |
| --- | --- |
| τi | Coefficient de transmission face avant vers face arrière |
| ρio | Coefficient de réflexion face arrière |
| τio | Coefficient de transmission face arrière vers face avant |

Sur chacune des faces, on définit :

- L’émissivité Em : rayonnement diffus « produit » par la surface.

- L’éclairement VFJ : provenant des surfaces alentours.

- La radiosité J : rayonnement total issu de la surface, incluant le rayonnement émis, le rayonnement réfléchi, et le rayonnement transmis.

Cette équation de bilan est valable autant pour le rayonnement infrarouge que pour les composantes de rayonnement solaire directe et diffuse. Ce qui va distinguer ces trois cas sera la définition de l’émissivité diffuse Em :

|  | Em |
| --- | --- |
| Rayonnement infrarouge | εi⋅σ⋅T4 |
| Rayonnement solaire diffus | Rayonnement diffus horizontal S0diff appliqué uniquement à la voute céleste |
| Rayonnement solaire direct | Première réflexion du rayonnement direct primaire intercepté (voir section dédiée) |

Calcul des radiosités

Sur la face avant, on a :

Ji=Em,i+ρi⋅VFJi+τio⋅VFJio

Tous les rayonnements qui composent la radiosité étant diffus, l’éclairement des faces s’expriment comme suit :

VFJi=jVFi,j⋅Jj

VFJio=jVFio,j⋅Jj

Avec VF les termes de la matrice des facteurs de forme. L’équation précédente devient :

Ji=Em,i+ρi⋅jVFi,j⋅Jj+τio⋅jVFio,j⋅Jj

Cette équation peut être écrite sous la forme matricielle :

J=Em+JJ×J

Avec la matrice JJ définie comme suit :

JJi,j=ρi⋅VFi,j+τio⋅VFio,j

Le second terme est spécifique aux surfaces transparentes. Il comprend la ligne de facteurs de forme de la face opposée, multipliée par le coefficient de transmission.

Calcul du flux net

La densité de flux net, sur la face avant, s’obtient en soustrayant les flux incidents et les radiosités :

φnet,i=VFJi-Ji

Ce qui revient à :

φnet,i=jVFi,j⋅Jj-Ji

Ou avec la forme matricielle :

φnet=VF-I×J

Cette équation n’est pas exactement celle qui est implémentée dans IMOTEP. Pour comprendre pourquoi, voir section suivante sur le problème de la composante transmise dans le flux net

## Flux net issu d’un rayonnement solaire direct

Prenons maintenant le cas d’une surface semi-transparente éclairée par un rayonnement solaire direct.

La stratégie adoptée pour modéliser la réaction d’une face de la paroi à un rayonnement solaire incident S (en W/m2) est décrite dans le tableau ci-dessous. La composante transmise du rayonnement incident direct est 100% directe. Les coefficients de transmission sont identiques pour les rayonnements incidents direct et diffus.

|  | Rayonnement incident direct |  | Rayonnement incident diffus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composante transmise | Directe | τi⋅S | Diffuse | τi⋅S |
| Composante réfléchie | Diffuse | ρi⋅S | Diffuse | ρi⋅S |

Calcul de l’éclairement primaire

Un rayonnement solaire direct S0 qui entre dans une scène de simulation va éventuellement passer au travers d’une ou plusieurs parois transparentes, avant de se heurter à une paroi opaque. A chaque passage au travers d’une paroi transparente, le rayonnement S0 perd une partie de son énergie.

Le rayonnement ainsi atténué doit ensuite être projeté sur chaque face pour obtenir l’éclairement primaire Sp0,i de chacune des faces. On a donc :

Sp0,i=Πup,i⋅τ⋅Sp,i

Avec :

- Sp,i : la projection du rayonnement solaire direct S0 sur la face, et qui dépend de l’orientation de la face par rapport à la direction du rayonnement solaire

- Πup,i⋅τ : le produit des coefficients de transmissions des surfaces qui se trouvent en amont de la face d’intérêt, dans le sens du rayonnement solaire direct. S’il n’y a aucune surface entre la face d’intérêt et le soleil, ce coefficient vaut 1. Si au moins une surface opaque sur ce chemin, le coefficient vaut zéro. Le calcul de ce coefficient doit aussi comprendre le cas de masquages partiels.

Note : Le schéma au début de cette section montre le cas d’une paroi qui reçoit du rayonnement direct sur ses deux faces. Ce cas est hautement improbable avec des surfaces planes, mais c’est un cas général sur lequel se base le raisonnent qui suit.

Calcul des radiosités

Revenons à l’échelle d’une face de la paroi. L’éclairement primaire se décompose en une composante transmise directe τi⋅Sp0,i et une composante réfléchie diffuse ρi⋅Sp0,i.

La composante transmise directe se propagera dans la scène jusqu’à être interceptée par une autre paroi dont elle constituera l’éclairement primaire.

La composante réfléchie diffuse va, à l’échelle de la scène simulée, jouer un rôle similaire à l’émittance Em,i dans le raisonnement de la section précédente :

Em,i=ρi⋅Sp0,i

C’est une source de rayonnement qui va se propager dans la scène pour être successivement réfléchie/transmise : c’est la multi-réflexion. On peut alors calculer une radiosité en résolvant l’équation :

Ji=ρi⋅Sp0,i+ρi⋅jVFi,j⋅Jj+τio⋅jVFio,j⋅Jj

Calcul du flux net

Une traduction en équation rigoureuse du schéma en début de section donnerait :

φnet,i&=Sp0,i&&-τio⋅Sp0,io&&+VFJi-Jiφnet,io&=Sp0,io&&-τi⋅Sp0,i&&+VFJio-Jio

Cette équation n’est pas exactement celle qui est implémentée dans IMOTEP. Pour comprendre pourquoi, voir section suivante sur le problème de la composante transmise dans le flux net

## Problème de la composante transmise lors du calcul du flux net

### Raisonnement sur la première décomposition du flux solaire direct

Pour comprendre le problème de la composante transmise dans le flux net, on considère le schéma suivant dans lequel on a mis en valeur les composantes de flux qui correspondent à la première répartition d’un éclairement solaire primaire direct qui éclaire la face avant (pas d’éclairement solaire primaire direct sur la face arrière).

Si on applique directement les équations développées précédemment pour le calcul du flux net, on obtient :

φnet,i&=Sp0,i&&-0&&+VFJi-Jiφnet,io&=0&&-τi⋅Sp0,i&&+VFJio-Jio

On développe Ji pour faire apparaitre la composante réfléchie du rayonnement direct intercepté :

φnet,i&=Sp0,i&&-0&&+VFJi-(ρi⋅Sp0,i+ρi⋅VFJi+τio⋅VFJio)φnet,io&=0&&-τi⋅Sp0,i&&+VFJio-(0+ρio⋅VFJio+τi⋅VFJi)

Si on calcule le flux net global sur les deux faces de la paroi, on a bien une absorption qui vaut 1-ρi-τi⋅Sp0,i=αi⋅Sp0,i. Le problème, c’est que la paroi absorbe Sp0,i-ρi⋅Sp0,i sur sa face avant, et réémet τi⋅Sp0,i sur sa face arrière. Le transit de la composante transmise τi⋅Sp0,i, d’une face à l’autre de la paroi, se fait donc par conduction.

Le mode de résolution génère donc artificiellement un flux conductif frauduleux d’amplitude τi⋅Sp0,i au travers de la paroi. Ce flux conductif n’a aucun sens physique. Il peut générer une différence de température artificielle entre les deux faces de la paroi. Plus la paroi est transparente, plus le flux conductif est grand. Plus elle est résistive, plus la différence de température dû à ce flux sera grande.

Le problème vient du fait qu’on ait comptabilité la composante réfléchie τi⋅Sp0,i de l’éclairement de la face avant, sur la face arrière de la paroi. Pour remédier à ce problème, la stratégie adoptée dans IMOTEP est de rapporter cette composante de flux transmise au bilan de flux sur la face avant. Cette stratégie ne modifie pas le bilan à l’échelle de la paroi (face avant + face arrière). Elle permet d’éliminer le flux conductif frauduleux au travers de la paroi. La composante absorbée de la chaleur αi⋅Sp0,i se concentre alors maintenant exclusivement sur la face avant de la paroi.

Cette stratégie de modélisation est parfaitement cohérente avec le cas où la transparence de la paroi serait due à une répartition entre des portions parfaitement opaques (fraction couverte f) et des portions parfaitement transparentes (fraction ouverte 1-f). Dans ce cas, il est logique de considérer que la composante absorbée du flux serait concentrée sur la face avant de la paroi.

Cette stratégie de modélisation pourrait être un peu plus contestable pour des parois semi-transparentes, pour lesquelles l’absorption du flux se fait dans la masse. Les parois semi-transparentes étant généralement des parois fines (vitrage, tissus, etc), répartir le flux dans la masse n’apporterait qu’un gain de précision limité.

Ci-dessous la traduction de cette stratégie de modélisation dans l’expression du flux net. On voit bien maintenant que chaque composante transmise du flux solaire est affectée la face éclairée correspondante.

φnet,i&=Sp0,i&&-τi⋅Sp0,i&&+VFJi-Jiφnet,io&=Sp0,io&&-τio⋅Sp0,io&&+VFJio-Jio

### Raisonnement similaire sur le flux (solaire et/ou thermique) diffus transmis lors des multi réflexions

Appliquons maintenant le même raisonnement pour la transmission du flux lors des multi-réflexions. Ci-dessous un schéma avec une mise en valeur des composantes incidente, réfléchie, et transmise d’un éclairement diffus.

Si, comme c’est fait dans la section précédent, la composante transmise est comptabilisée dans le bilan de la face arrière, le calcul du bilan implique un flux frauduleux τi⋅VFJi par conduction au travers de la paroi.

Pour remédier à ce problème, on peut encore une fois attribuer la composante transmise du flux au bilan de la face avant. Dans ce cas, la partie absorbée est concentrée sur la face éclairée, avec toutes les vertus que cette configuration peut avoir (voir sous-section précédente).

On rappelle ci-dessous les équations du flux net obtenues dans la section précédente :

φnet,i=VFJi-Ji

Ji=Em,i+ρi⋅jVFi,j⋅Jj+τio⋅jVFio,j⋅Jj

Pour appliquer la nouvelle stratégie de modélisation, il faut modifier la composante de flux réfléchi dans la seconde équation (qui ne correspond donc plus à la radiosité) :

φnet,i=VFJi-Em,i+ρi⋅jVFi,j⋅Jj+τi⋅jVFi,j⋅Jj

φnet,i=jVFi,j⋅Jj-Em,i+(ρi+τi)⋅jVFi,j⋅Jj

φnet,i=1-(ρi+τi)⋅jVFi,j⋅Jj-Em,i

φnet,i=1-(ρi+τi)⋅jVFi,j⋅Jj-Em,i

## Calcul du rayonnement flux indicent sur les faces des sondes

Les schémas ci-dessous illustrent le calcul du rayonnement incident sur une face i d’une sonde.

Pour le rayonnement infrarouge, le rayonnement incident est directement issu des radiosités calculées sur les surfaces de la scène :

Ki↓=VFJi=jVFj⋅Jj

Pour le rayonnement solaire diffus, c’est exactement la même chose avec les radiosités issues du calcul de rayonnement diffus (on notera que la source de rayonnement diffus de la voute céleste est incluse dans la radiosité Jsk) :

Sdiff,i↓=VFJi=jVFj⋅Jj

Pour le rayonnement solaire direct, il faut, en plus des radiosités issues du calcul des multi-réflexions diffuses, prendre en compte le rayonnement solaire incident sur la facette :

Sdir,i↓=VFJi+Sp0,i=jVFj⋅Jj+Πup,i⋅τ⋅Sp,i

# Rayonnement – Synthèse du modèle physique

## Flux net sur les parois

Le schéma ci-dessous résume les différentes étapes du calcul du flux net sur les parois, en distinguant les calculs pour les flux solaires direct et diffus, et pour le flux infrarouge.

Les données d’entrée des calculs sont :

|  | Données d’entrée |
| --- | --- |
| Rayonnement infrarouge | Les températures des surfaces T (en degrés Kelvin) |
| Rayonnement solaire diffus | Le rayonnement diffus horizontal Sdiff0 (station météo) |
| Rayonnement solaire direct | Le rayonnement direct normal Sdir0 (station météo) et la direction du soleil esun. |

On note que les principes de calculs sont similaires pour les trois types de flux :

- Un calcul des émittances diffuses Em (ligne 2)

- Une multi-réflexion des flux diffus pour obtenir les radiosités J

- Un calcul du flux net φnet

Le calcul du rayonnement solaire direct nécessite au préalable un calcul du rayonnement solaire intercepté et projeté sur chaque paroi :

Sp0,i=Πup,i⋅τ⋅Sp,i

Calcul des émittances diffuses Em

La définition de l’émittance diffuse Em dépend du type de rayonnement étudié.

|  | Em |
| --- | --- |
| Rayonnement infrarouge | εi⋅σ⋅T4 |
| Rayonnement solaire diffus | Rayonnement diffus horizontal S0diff appliqué uniquement à la voute céleste |
| Rayonnement solaire direct | Première réflexion du rayonnement direct primaire intercepté : ρi⋅Sp0,i |

Calcul des radiosités

Quel que soit le type de rayonnement considéré (IR ou solaire direct/diffus), on calcule les radiosités avec l’équation :

J=Em+JJ×J

Où :

JJi,j=ρi⋅VFi,j+τio⋅VFio,j

La matrice [VF] est la matrice des facteurs de forme. La matrice VFo, telle que VFoi,j=VFio,j, est la matrice des facteurs de forme pour laquelle :

- Les lignes qui correspondent à des surfaces opaques sont laissées nulles.

- Les paires de lignes qui correspondent à deux surfaces transparentes dos-à-dos (indices i et io pour « i opposé ») sont échangées.

Les coefficients de réflexion ρi diffuse et de transmission τi diffuse sont ajustées en fonction du type de rayonnement (IR ou solaire).

Calcul du flux net

Pour le rayonnement infrarouge ou le rayonnement solaire diffus, on applique directement :

φnet,i=1-(ρi+τi)⋅jVFi,j⋅Jj-Em,i

Pour le rayonnement solaire direct, il faut appliquer la réaffectation des flux transmis à la fois des composantes multi-réfléchies de la composante directe :

φnet,i=Sp0,i-τi⋅Sp0,i+1-(ρi+τi)⋅jVFi,j⋅Jj-ρi⋅Sp0,iEm,i

## Eclairement des sondes

De la même manière, les étapes de calcul des flux de rayonnement incidents sur les facettes des sondes sont résumées schématiquement dans l’image ci-dessous. Les équations du modèle étant relativement simple, elles ne sont pas rappelées dans ce chapitre.

# Rayonnement – préfacteurs et implémentation

## Préfacteurs pour le calcul des flux solaires.

### Préfacteurs pour le flux net

Les équations du problème étant linéaires, on peut exprimer les flux nets sur une paroi i comme suit :

φnet,diff,i&=Λφdiff,i⋅Sdiff0φnet,dir&=Λφdir,iesun⋅Sdir0&&

Dans cette équation les grandeurs Λφdiff,i et Λnetdir,iesun sont appelés les préfacteurs.

Le préfacteur pour le flux net diffus Λnetdiff,i est une constante qui dépend uniquement de la géométrie du système et des propriétés radiatives des parois (coefficients de réflexion / transmission). Le préfacteur pour le flux net direct Λφdir,iesun dépend en plus de la direction du soleil esun.

Les préfacteurs sont calculés dans une phase de préprocessing. Une fois calculés, ils permettent une estimation très rapide des flux solaires sur les parois lors de la simulation.

Pour calculer les préfacteurs, il suffit de faire le calcul des flux nets en imposant Sdiff0=1Wm2  et  Sdir0=1Wm2. Soit Nt,1d le nombre de pas de temps sur une journée (avec le pas de temps le plus court). Le préprocessing inclut alors :

- Un calcul de flux net diffus, pour déterminer Λφdiff,i sur chaque paroi.

- Nt,1d calculs de flux nets directs, pour déterminer, sur chaque paroi, les Nt,1d valeurs de Λφdir,i(esun) qui correspondent aux Nt,1d directions du soleil esun, pour les Nt1d pas de temps que compte la journée d’intérêt. On notera que, lorsque le soleil est au-dessous de l’horizon, les valeurs de Λφdir,i seront automatiquement nulles.

Dans IMOTEP, les préfacteurs sur le rayonnement solaire direct Λφdir,i sont stockés dans les dictionnaires dont les clés seront des tuples (heure, minute), afin de faciliter leur sélection lors du passage à un nouveau pas de temps. On utilise le symbole {tΛφdir pour visualiser cette stratégie de stockage pour ces grandeurs.

### Préfacteurs pour les autres grandeurs

Un raisonnement similaire permet de définir des préfacteurs pour l’éclairement solaire direct intercepté :

Sp0,i=ΛSp0diresun⋅Sdir0

Et pour les radiosités

Jdiff,i&=ΛJdiff,i⋅Sdiff0Jdir&=ΛJdir,iesun⋅Sdir0&&

### Préfacteurs pour les sondes

Le calcul des rayonnements incidents sur les sondes, tel qu’il est pour l’instant implémenté dans IMOTEP, ne fait intervenir qu’un type de préfacteur, pour le calcul de l’éclairement solaire direct intercepté :

Sp0,ip=ΛSp0diresunp⋅Sdir0

Les produites de matrice de facteur de forme et radiosités sur les surfaces sont ensuite utilisés pour calculer les éclairements diffus :

Sdiff,i↓+Sdir,i↓=jVFj⋅(Jdir,j+Jdiff,j)+Sp0,ip

Les calculs pourraient être légèrement accélérés en passant par des préfacteurs qui associent directement les grandeurs météo aux flux solaires incidents :

Sdiff,i↓&=ΛSdiff,ip⋅Sdiff0Sdir↓&=ΛSdir,p,iesunp⋅Sdir0&&

## Etapes de calcul dans le schéma de résolution IMOTEP

Le schéma ci-dessous représente graphiquement l’emplacement des différents calculs dans le schéma de résolution IMOTEP.

Les préfacteurs, les indicateurs booléens d’exposition, et les matrices de facteurs de forme (pour les sondes) et de résolution pour le rayonnement IR sont calculés en préprocessing.

A chaque passage à un nouveau pas de temp, les grandeurs relatives au rayonnement solaire sur les parois sont mises à jour. On entre ensuite dans la boucle itérative lors de laquelle les flux radiatifs infrarouge sont mis à jour à chaque itération en fonction des nouvelles températures de surfaces.

C’est seulement une fois que les calculs itératifs ont convergé qu’on calcule les charges radiatives incidentes sur les sondes.

# Conduction au travers des surfaces

## Maillage des couches

Pour chaque couche de matériau, les données d’entrée du maillage sont la longueur de la couche L, le nombre de nœuds nn, et le coefficient d’expansion cexp.

Soit Δx0 la largeur de la première maille. Le coefficient d’expansion cexp est défini de telle sorte qu’on ait :

L=Δx0⋅cexp0+Δx0⋅cexp1+…+Δx0⋅cexpnn-1

On détermine donc dans un premier temps Δx0 avec l’équation :

Δx0=Li=0nn-1cexpi

Puis la largeur de chaque maille avec :

Δxi=Δx0⋅cexpi

## Discrétisation de l’équation de propagation de la chaleur

Ci-dessous le schéma d’une paroi avec deux couches de matériaux. En plus des paramètres relatifs au maillage, les couches sont chacune définies par une conductivité λ et une capacité thermique volumique ρcp.

La discrétisation de la paroi a produit n mailles. Chaque maille a une épaisseur Δxi. L’état thermique de chaque maille est représenté par une température Ti.

La capacité calorifique surfacique Ci d’une maille vaut :

Ci=Δxi⋅ρcp,i

La demi-résistance thermique Rd,i d’une maille vaut :

Rd,i=Δxi2⋅λi

On combine les demi-résistances des mailles adjacentes entre deux nœuds, et, pour alléger les formulations, on inverse cette somme afin de définir les conductances inter-nœuds (n-1 valeurs, indices entre 0 et n-2) :

Ui=1Rd,i+Rd,i+1

Equation de bilan pour un nœud intérieur

Pour un nœud interne, l’équation à résoudre est :

Ci∂Ti∂t=Ti-1-TiRd,i-1+Rd,i+Ti+1-TiRd,i+Rd,i+1=Ui-1⋅Ti-1-Ti+Ui⋅(Ti+1-Ti)

Ci∂Ti∂t=Ui-1⋅Ti-1+Ui⋅Ti+1-Ui-1+Ui⋅Ti

Equation de bilan pour un nœud périphérique

La paroi est soumise, sur sa face avant, à des conditions limites mixtes. Elle absorbe un flux net radiatif φrad (en Wm2) et elle échange par conduction avec l’air ambiant à la température Ta. La résistance de convection vaut Rv=1hc avec hc le coefficient de convection. La température à la surface est notée Ts.

On exprime l’équation de bilan au premier nœud :

C0∂T0∂t=Ts-T0Rd0+U0⋅(T1-T0)

C0∂T0∂t=1Rd0⋅Ts-1Rd0⋅T0+U0⋅(T1-T0)

On exprime le bilan de chaleur à la surface, pour obtenir Ts :

φrad+Ta-TsRv+T0-TsRd0=0

Ts1Rv+1Rd0= φrad+TaRv+T0Rd0

Ts= φrad+TaRv+T0Rd01Rv+1Rd0=Rd0⋅Rv⋅φrad+Rd0⋅Ta+Rv⋅T0Rd0+Rv

On injecte cette expression de Ts dans le bilan au premier nœud :

C0∂T0∂t=1Rd0⋅Rd0⋅Rv⋅φrad+Rd0⋅Ta+Rv⋅T0Rd0+Rv-1Rd0⋅T0+U0⋅(T1-T0)

C0∂T0∂t=RvRd0+Rv⋅φrad+1Rd0+Rv⋅Ta+RvRd0⋅1Rd0+Rv-1Rd0⋅T0+U0⋅(T1-T0)

On développe le coefficient de T0 :

RvRd0⋅1Rd0+Rv-1Rd0=1Rd0⋅RvRd0+Rv-1=1Rd0⋅-Rd0Rd0+Rv=-1Rd0+Rv

Ce qui donne :

C0∂T0∂t=RvRd0+Rv⋅φrad+1Rd0+Rv⋅Ta-1Rd0+Rv⋅T0+U0⋅(T1-T0)

C0∂T0∂t=RvRd0+Rv⋅φrad+Ta-T0Rd0+Rv+U0⋅(T1-T0)

On remarque avec cette équation que le système se comporte comme si on avait une source de flux RvRd0+Rv⋅φrad au nœud de température d’air Ta.

On développe maintenant les termes de l’équation pour séparer les termes associés aux différentes températures :

C0∂T0∂t=1Rd0+Rv⋅Ta+U0⋅T1-1Rd0+Rv+U0⋅T0+RvRd0+Rv⋅φrad

Expression matricielle

D’après les développements précédents, on doit résoudre l’équation suivante pour les nœuds intérieurs :

∂Ti∂t=Ui-1Ci⋅Ti-1+UiCi⋅Ti+1-Ui-1+UiCi⋅Ti

Et pour le nœud à la surface

∂T0∂t=1C0⋅Rd0+Rv⋅Ta+U0C0⋅T1-1C0⋅Rd0+Rv+U0C0⋅T0+RvC0⋅Rd0+Rv⋅φrad

On peut mettre ce système sous la forme matricielle :

∂T∂t=A0⋅T+b0

Dans ce cas, la matrice A0 prend la forme :

A0=-1C0⋅Rd0+Rvf+U0C0U0C0    0  ⋯ 0U0C1 -U0+U1C1 U1C1    0 ⋮ 0 Ui-1Ci -Ui-1+UiCi UiCi     ⋮⋮⋱ ⋱ ⋱ 0⋮0Un-3Cn-2-Un-3+Un-2Cn-2Un-2Cn-2 0⋯ 0Un-2Cn-1-Un-2Cn-1+1Cn-1⋅Rdn+Rvb

Et le vecteur  b0 :

b0=RvfC0⋅Rd0+Rvf⋅TafRvf+φradf  0 ⋮  0 RvbCn-1⋅Rdn+Rvb⋅TabRvb+φradb

La matrice A0 peut se décomposer en une base fixe et une partie dynamique liée aux conditions limites mixtes :

A0=A0base+A0bc

Avec

A0base=-U0C0U0C0    0  ⋯ 0U0C1 -U0+U1C1 U1C1    0 ⋮ 0 Ui-1Ci -Ui-1+UiCi UiCi     ⋮⋮⋱ ⋱ ⋱ 0⋮0Un-3Cn-2-Un-3+Un-2Cn-2Un-2Cn-2 0⋯ 0Un-2Cn-1-Un-2Cn-1

Et

A0bc=-1C0⋅Rd0+Rvf0 ⋯ 000   ⋮⋮ 00 0⋯ 0-1Cn-1⋅Rdn+Rvb

On notera que dans les notations utilisées dans les matrices, on a distingué les valeurs des résistances de convection Rv, température d’air Ta et flux radiatifs φrad sur la face avant (indice f pour font) et sur la face arrière (indice b pour back).

Discrétisation temporelle

Soient  Tk la valeur du vecteur T au temps k, et Δt la durée du pas de temps. Si on adopte un schéma de résolution implicite, on devrait avoir :

Tk+1-TkΔt=A0k+1⋅Tk+1+b0k+1

On notera que l’index temporel a aussi été appliqué à A0 et b. C’est pour signifier que ces vecteur et matrice doivent être calculées avec les valeurs de Rv, Ta et φrad au pas de temps k+1.

On développe cette équation pour définir le système d’équation à résoudre pour obtenir Tk+1 :

Tk+1-Tk=Δt⋅A0k+1⋅Tk+1+Δt⋅b0k+1

I-Δt⋅A0k+1⋅Tk+1=Tk+Δt⋅b0k+1

Ce système d’équation peut se mettre sous la forme

Ak+1⋅Tk+1=Tk+bk+1

Avec :

A=I-Δt⋅A0

b=Δt⋅b0

De la même manière que précédemment, on peut décomposer A en une partie fixe et une partie dynamique :

A=Abase+Abc=I-Δt⋅A0base-Δt⋅A0bc

Donc

Abase=I-Δt⋅A0base

Abc=-Δt⋅A0bc

Conditions limites adiabatique

Ci-dessous, un schéma du système avec des conditions limites adiabatiques sur la face arrière.

L’équation qui régit le comportement thermique du dernier nœud est :

Cn-1∂Tn-1∂t=Un-2⋅(Tn-2-Tn-1)

∂Tn-1∂t=Un-2Cn-1⋅Tn-2-Un-2Cn-1⋅Tn-1

On remarque que cette équation correspond exactement à l’équation qui serait obtenue avec la matrice A0base, sans ajouter les termes de la matrice A0bc et du vecteur  b0 de conditions limites pour le dernier nœud.

Si on propage cette observation jusqu’aux matrices obtenues après discrétisation temporelle, on impose des conditions limites adiabatiques sur la face arrière de la paroi en fixant  Abcn-1,n-1=0 et bn-1=0.

Mise à jours des paramètres liés aux conditions limites, face avant

On a sur la face avant, on a :

Abc0,0=ΔtC0⋅Rd0+Rvf

b0=Δt⋅RvfC0⋅Rd0+Rvf⋅TafRvf+φradf

Et une fois que les températures internes sont calculées, on peut en déduire la température de surface :

Tsf= φradf+TafRvf+T0Rd01Rvf+1Rd0

La valeur de certains termes doit être mises à jour à chaque pas de temps (termes en bleu, du au changement de valeur de hcf), ou à chaque itération (termes en orange, dues à l’ajustements des températures d’air et flux radiatifs).

On rappelle que Rvf=1hcf. On définit la conductance Uf=1Rd0. Dans le code, la mise à jour de ces termes fait intervenir des grandeurs intermédiaires :

Abc0,0=ΔtC0⋅cbcf

b0=cbc,bf⋅φextf

Tsf= φextf+Uf⋅T0hcf+Uf

Avec :

cbcf=1Rd0+Rvf=11Uf+1hcf=Uf⋅hcfUf+hcf

cbc,bf=ΔtC0⋅cbcf⋅Rvf=ΔtC0⋅cbcfhcf

φextf=TafRvf+φradf=hcf⋅Taf+φradf

Conditions limites face arrière

Si la face arrière de la paroi est soumise à des conditions mixtes, on transpose directement les équations développées dans la section précédente à la face arrière.

Si la face arrière est adiabatique, il n’y a rien à ajuster.

## Schéma de résolution itératif

Ci-dessous un schéma qui représente la procédure de résolution itérative implémentée dans IMOTEP. Les indices en étoiles indiquent lorsqu’une variable a été mise à jour, sans que l’équation utilisée ne soit explicitement écrite.

On note que les grandeurs relatives au calcul des transferts conductifs au travers de cellules sont stockées dans deux objets :

- CoreProperties stocke les informations communes à toutes les cellules qui composent la surface : matrice de transfert A, coefficients servant à mettre à jour A et b

- Core contient les variables internes pour chaque cellule

L’objet Core contient des vecteurs des températures internes T(=T) et des températures de surface Ts(=[Tsf, Tsf]) à différents stades d’avancement de la résolution du pas de temps. Ci-dessous les différentes étapes explicitées pour T. L’objet Core contient aussi les valeurs des flux extérieurs.

| Symbole | Température de nœuds : | Nom dans le code |
| --- | --- | --- |
| Tk | Au début du pas de temps | temperature_prev_timestep_arr |
| Tr | A la fin du pas de temps (Tk+1), estimation issue de la résolution du système matriciel | temperature_guess_arr |
| Tit | A la fin du pas de temps (Tk+1), estimation de l’itération précédente | temperature_relax_prev_iter_arr |
| Tit+1 | A la fin du pas de temps (Tk+1), estimation de l’itération actuelle | temperature_relax_new_iter_arr |

Initialisation lors du passage à un nouveau pas de temps

On met à jour A et les coefficients servant à calculer  b à partir de la nouvelle valeur du coefficient d’échange convectif. Les températures internes à la fin du pas de temps précédent deviennent les températures au début du nouveau pas de temps.

Procédure itérative : une itération

Le code met à jour les flux virtuels extérieurs φext à partir des nouvelles estimations de φrad et Ta. Cela permet de mettre à jour  b.

Ensuite, l’équation matricielle est résolue, pour obtenir une nouvelle estimation Tr des températures dans la paroi. Pour éviter des instabilités du modèle, on impose une sous-relaxation : l’estimation de la température à la fin de l’itération n’est pas directement Tr, mais une moyenne entre  Tr et l’estimation de la précédente itération Tit. Le coefficient de relaxation α doit se situer entre 0 et 1 pour assurer la sous-relaxation. Une valeur typique de ce coefficient est 0.8

La même procédure est adoptée pour la température de surface.

La sortie de l’itération est la température aux surfaces Ts, qui est transmise au modèle radiatif et d’advection.

A la fin de chaque itération, des résidus sont calculés (err et errs). Ces résidus sont ensuite agrégés à l’échelle du système entier (toutes les parois du système) pour évaluer le niveau de convergence des itérations, et décider de stopper ou non ces itérations/

Changement de durée de pas de temps

La possibilité de changer le pas de temps des simulations a été prévu pour faire gagner du temps de calcul lors de la phase de warm-up. Lors du changement de pas de temps, toutes les matrices du système sont recalculées.

## Discussion

Justification des conditions limites en température d’air - stabilité

Dans la version actuelle du modèle, les flux convectifs sur les surfaces de la paroi sont résolus en même temps que les flux conductifs à l’intérieur de la paroi. Les conditions limites sont des températures d’air Ta, qui sont transmis par les objets représentant des zones d’air.

Dans une version antérieure du modèle, les flux convectifs n’étaient pas résolus en même temps de que les flux conductifs. Ils étaient calculés au préalable par les objets représentants des zones d’air, avec les estimations précédentes des températures de surface, puis transmises aux parois pour la résolution des équations liées aux transferts conductif. La paroi n’avait alors sur chaque surface que des condition limites de flux.

Il s’est avéré que cette version antérieure du modèle était très instable. En effet, le modèle rentrait très rapidement dans des régimes d’oscillations : φrad+conv ++  Ts ++  φrad+conv --  Ts --  φrad+conv ++, etc. Pour éviter ces oscillations, il fallait de temps en temps adopter des valeurs du coefficient de relaxation très faibles, ce qui ralentissait considérablement le calcul.

La condition limite de température d’air stabilise le système, en modérant les potentielles variations de température de surface à chaque itération.

Relaxation et températures de surface

Dans le processus de résolution de l’itération, la température de surface Tsr est d’abord estimée à partir des températures internes Tsr issues de la résolution du système d’équation.  Elles subissent ensuite un processus de relaxation similaire au processus de relaxation des températures internes pour obtenir l’estimation Tsit+1 à la fin de l’itération.

Une autre stratégie aurait pu être adoptée. Elle aurait consisté à calculer les estimations des températures de surfaces Tsit+1 directement à partir des températures internes Tit+1 à la fin de l’itération (donc après avoir passé au travers du processus de relaxation).

Cette nouvelle stratégie aurait l’avantage d’avoir une température  Tsit+1 qui soit physiquement cohérente avec les températures internes. Elle n’a néanmoins pas été testée.

Première itération

Lors de la première itération, la température à l’itération précédente Tit correspond à l’estimation de la température au pas de temps précédent Tk. Elle est donc censée être « loin » de la température Tk+1, ce qui rend quasiment obligatoire la réalisation de plusieurs itérations avant de converger.

Il serait peut-être possible d’accélérer le calcul en prenant Tit+1=Tr à la fin de la première itération. Cette première estimation serait plus proche de Tk+1. Mais il n’est pas impossible que cette première itération sans relaxation rende le système un peu plus instable. Cette stratégie n’a pas encore été testée.

# Modélisation des volumes d’air

## Description des objets associés à la modélisation des volumes d’air

L’image ci-dessus montre une vue schématique des éléments associés à la modélisation des volumes d’air (airzone dans le code).

On y trouve quatre objets différents :

| Objet | Symbole | Description |
| --- | --- | --- |
| Les données météos | W | Contient notamment les valeurs de température (Ta,W) et vitesse (vW) d’air mesurées à la station météo. |
| Un volume d’air « météo » | W | Volume dans lequel la température de l’air est égale à la température à la station météo (Ta,azw=Ta,W), et dans lequel la vitesse de l’air vazw est proportionnelle à la vitesse d’air à la station météo. C’est le volume d’air par défaut pour les modèles IMOTEP. Un modèle IMOTEP doit contenir au moins un volume d’air « Météo ». Il peut éventuellement en contenir plusieurs, si l’utilisateur souhaite faire varier le coefficient multiplicateur de la vitesse d’air. |
| Un volume d’air « bilan » | ~ | Volume dans lequel la vitesse de l’air et le débit de renouvellement d’air sont proportionnels à la vitesse d’air à la station météo. La température de l’air Ta,azb est calculée au travers d’un bilan de chaleur. Les volumes d’air « bilan » sont destinés à modéliser des éventuelles variations de température sous les abris. Si ces variations ne sont pas à prendre en compte, les surfaces qui entourent le volume d’air sous l’abris peuvent être connectées au volume d’air « météo » du modèle. |
| Un volume d’air « fixe » | - | Volume d’air dans lequel la température est constante. Elle est fixée par l’utilisateur. Il n’y a pas de vitesse d’air défini pour ce type de volume. Les volumes d’air « fixe » sont destinés à modéliser les conditions limites à l’arrière des façades des bâtiments. Si le modèle contient plusieurs façades, mais que les températures des volumes d’air à l’arrière de ces façades sont identiques, le modélisateur peut connecter toutes les faces arrière de façade à un unique volume d’air fixe. |

## Calcul des grandeurs décrivant l’état des volumes d’air

Calcul de la vitesse de l’air

Le calcul de la vitesse d’air dans les volumes de type « météo » et « bilan » se fait en multipliant la vitesse d’air mesurée à la station météo vW par un facteur de vent fv, qui qui dépend de la direction du vent wd.

va,az=fvwd⋅vW

Les valeurs du facteur de vent sont arbitraires : elles doivent être renseignées par l’utilisateurs. Ces valeurs doivent donc être calculées au préalable.

Dans le cas le plus simple, le facteur de vent peut se limiter à représenter la variation de la vitesse de l’air entre la hauteur entre la mesure de vitesse à la station météo (10m), et la hauteur du volumes. Si on considère un profil de vent logarithmique :

vz=v*κlnz-dz0

Avec z0 la longueur de rugosité (roughness length) et d la hauteur de déplacement (displacement height). Ci-dessous un tableau de valeurs tiré de Urban Climate (Oke). Des valeurs de ces grandeurs peuvent aussi être trouvées dans différents articles scientifiques, dans l’Eurocode 1, et sur Wikipedia.

| Surface or terrain | Mean height of roughness elements zH (m) | Roughness length z0 (m) | Zero-plane displacement zd (m) | Power law Exponent α | Normalized friction velocity u*/uref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rural |  |  |  |  | uref at 10 m |
| Mud flats, ice, tarmac |  | 0.001–0.01 mm |  | 0.08 | 0.03 |
| Snow, water (average state) |  | 0.1–1 mm |  | 0.09 | 0.03 |
| Desert sand |  | 0.3-0.5 mm |  | 0.10 | 0.04 |
| Bare soil, cut grass(1), | 0.02–0.05 | 0.01–0.02 m |  | 0.10–0.11 | 0.04–0.06 |
| Grass(1), stubble field | 0.2–0.5 | 0.05–0.15 m | 0.1–0.3 | 0.11–0.13 | 0.06–0.07 |
| Farmland, crops(1) | 0.4–1 | 0.05–0.15 m | 0.2–0.7 | 0.14–0.18 | 0.07–0.10 |
| Bushland(1), orchards(1), savannah | 2–4 | 0.4–1 m | 1.3–2.5 | 0.18–0.24 | 0.1–0.17 |
| Forest(1)– range from temperate to tropical | 12–30 | 0.8–2 m | 9–24 | 0.23–> 0.27 | > 0.16 |
| Urban |  |  |  |  | uref at 30 m |
| Low height and density — houses, gardens, trees; warehouses | 5–8 | 0.3–0.8 m | 2–4 | 4 0.2–0.25 | 0.09–0.12 |
| Medium height and density—row and close houses, town centres | 7–14 | 0.7–1.5 m | 3.5–8 | 0.23–0.27 | 0.11–0.14 |
| Tall and high density — less than six floors, row and block buildings | 11–20 | 0.8–2 m | 7–15 | 0.26–0.29 | 0.13–0.16 |
| High-rise — office and apartment tower clusters(2) | > 20 | > 2 m | > 12 | 0.29–0.35 | > 0.16 |

La mesure météo étant réalisée à z=10m, on a

v*κ=vWln10-dz0

Donc :

vz=vW⋅lnz-dz0ln10-dz0  →  fv=lnz-dz0ln10-dz0

Si on pend d=0, z0=0.01, et z=2m, on obtient fv=0.76.

Le facteur de vent peut aussi représenter une transition de profil de vent entre un milieu rural et un milieu urbain, avec une connexion entre les deux profils à une hauteur donnée. Il peut, dans le cas le plus complexe, représenter le résultat d’un écoulement complexe dans un milieu urbain. Dans ce dernier cas, le facteur de vent doit être calculé au moyen d’un outil de CFD.

Calcul du débit de renouvellement d’air

Le débit de renouvellement d’air dans un volume de type « bilan » se calcule en multipliant la vitesse d’air mesurée à la station météo vW par une section efficace Aeff, qui qui dépend de la direction du vent wd :

QVw→b=Aeffwd⋅vW

Les valeurs de la section efficace sont fournies par l’utilisateur. Elles doivent donc être calculées au préalable.

La section efficace représente le produit de la section de passage de l’air lorsqu’il entre dans l’abris (cette section dépend de la géométrie de l’abris), et de la vitesse moyenne du vent dans cette section. Elle peut être calculée analytiquement, moyennant certaines simplifications notamment sur le profil de vent (voir section précédente). Si la résistance à l’écoulement de l’abris doit être prise en compte, le calcul de la section efficace doit se faire au moyen d’un outil CFD.

Bilan de chaleur pour calculer la température de l’air

Dans les volumes d’air de type « bilan », la température de l’air est estimée au travers d’un bilan de chaleur. Ci-dessous l’équation du bilan de chaleur :

C⋅V∂Tab∂t=iAi⋅hc⋅Tsi-Tab+C⋅QVw→b⋅Taw-Tab+Pig

Dans cette équation :

- Ai, Tsi : aire et température des surfaces en contact avec le volume d’air

- hc : coefficient d’échange convectif (valeur unique pour toutes les surfaces entourant le volume)

- C=ρ⋅cp : capacité volumique de l’air

- QVw→b : débit volumique de renouvellement d’air dans le volume (calculé à partir de la vitesse d’air du fichier météo et des surfaces équivalente)

- Taw : température de l’air entrant dans le volume (température d’un autre volume d’air, qui peut être sélectionné par l’utilisateur. Dans les cas courant, température du volume d’air associé à la météo.

- Pig : gains internes en W, constants et fixés par l’utilisateur.

L’équation de bilan est discrétisée en temps avec un schéma implicite :

C⋅VTabk+1-TabkΔt=iAi⋅hck+1 ⋅Tsik+1-Tabk+1+C⋅QVw→bk+1⋅Tawk+1-Tabk+1+Pig

C⋅VΔtTabk+1-C⋅VΔtTabk=iAi⋅hck+1 ⋅Tsik+1+iAi⋅hck+1⋅Tabk+1+C⋅QVw→bk+1⋅Tawk+1-C⋅QVw→bk+1⋅Tabk+1+Pig

C⋅VΔt+iAi⋅hck+1+C⋅QVw→bk+1⋅Tabk+1=C⋅VΔtTabk+iAi⋅hck+1 ⋅Tsik+1+C⋅QVw→bk+1⋅Tawk+1+Pig

Tabk+1=C⋅VΔtTabk+iAi⋅hck+1 ⋅Tsik+1+C⋅QVw→bk+1⋅Tawk+1+PigC⋅VΔt+iAi⋅hck+1+C⋅QVw→bk+1

Coefficients d’échange convectif

Un coefficient d’échange hc est assigné à tous les volumes d’air. Ce coefficient est utilisé lors du calcul des flux qui traversent les parois massiques qui entourent le volume d’air. Pour les volumes d’air de type « bilan », il est aussi utilisé dans l’expression du bilan de chaleur dans le volume d’air.

La valeur du coefficient d’échange est unique pour chaque volume d’air. Elle peut être une valeur fixe renseignée par l’utilisateur, ou une valeur issue d’une corrélation qui fait intervenir la vitesse de l’air dans le volume :

hc=4+4⋅va

La corrélation n’est pas disponible pour les volumes d’air fixes (car ils ne sont pas associés à des vitesses d’air).

Connection des volumes d’air aux autres objets du modèle IMOTEP

A l’exception de la voute céleste, toutes les surfaces des modèles IMOTEP sont connectées à un volume d’air. Ces connections permettent le calcul des échanges convectif qui intervient :

- Dans le calcul des flux de chaleur au sein des surfaces « massiques »

- Dans le calcul du bilan de chaleur pour les volumes « bilan »

Toutes les sondes sont connectées à un volume d’air. Ces connexions permettent le calcul des échanges convectif entre les sondes et l’air.